Check List – SISTEMA DE INSPEÇÀO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHO EM ALTURA

- deve ser realizado diariamente, no início de cada fase da obra, sempre que se alterar a situação ou tornar necessário.

| EMPRESA |  |  |
| --- | --- | --- |
| data / / | Hora : | Local |
| Av./Rua nº |  |  |

Nota: o treinamento referente à utilização de todos os equipamentos é obrigatório pelo empregador antes do uso.

| ITEM | PONTOS ANALIZAOS | SIM | NÃO | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | As esperas de ancoragem em aço inox estão fixadas à estrutura definitiva da edificação? |  |  |  |
| 02 | As amarras de corrente estão completas com as 3 manilhas e em bom estado? |  |  |  |
|  | A corrente esta presa pelas manilhas nas esperas corretamente, mantendo-a esticada? |  |  |  |
| 03 | A viga / suporte de sustentação e estabilizadora estão em bom estado de conservação? |  |  |  |
| 03.1 | As vigas / suporte estão devidamente acopladas umas as outras com os grampos/parafusos? |  |  |  |
| 03.2 | As soldas das esperas na viga / suporte estão com trincas ou as porcas soltas? |  |  |  |
| 03.3 | O grampo limitador, esbarro e descida estão em ordem e feito o ajuste na platibanda? |  |  |  |
| 03.4 | O grampo de passagem do cabo de segurança, mantém o mesmo em posição adequada à queda? |  |  |  |
| 03.5 | O contrapeso mínimo de 60 Kg está preso: pelas presilhas de mola e parafuso / base e corrente? |  |  |  |
| 03.6 | A viga esta a 90º e em ligeiro aclive no sentido do balanço sobre calço de madeira apropriado? |  |  |  |
|  | Trabalha com a viga de lado, além do ponto de equilíbrio ou sem apoio adequado? |  |  |  |
| 04 | Os cabos de fibra sintética de sustentação e segurança estão de acordo com a NR? |  |  |  |
| 04.1 | Os cabos estão protegidos do atrito pelas sapatilhas e presos na posição correta pelos clips? |  |  |  |
| 04.2 | Fez uma inspeção visual no cabo ao descer esticando-o na prumada vertical? |  |  |  |
| 04.3 | O cabo da cadeira e do trava-quedas tem fios soltos ou encontram-se desgastados? |  |  |  |
| 04.4 | Os cabos apresentam deformação interna, parte que afina ou mole? (tipo ampulheta) |  |  |  |
| 04.5 | Há suspeita de contaminação por produtos químicos, seja ele qual for, parte inchada, dilatada? |  |  |  |
| 04.6 | Estando no cimento, exposto ao sol e a intempéries, apresenta-se quebradiço passando a unha? |  |  |  |
| 04.7 | O cabo tem emenda, nós, esta em contato com a edificação, borda, canto vivo ou saliência? |  |  |  |
| 04.8 | Houve queda ou há suspeita do cabo, está duro ou grosso que necessite descarta-lo de uso? |  |  |  |
| 04.9 | Confeccionou os nós como bloqueadores de fim de curso nos cabos, nas alturas corretas? |  |  |  |
|  | Estão fixados em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação da cadeira? |  |  |  |
| 05 | Na cadeira suspensa há sinais de ferrugem ou demonstra desgaste da estrutura? |  |  |  |
| 05.1 | A solda no suporte do assento está com trinca ou apresenta sinal de defeito? |  |  |  |
| 05.2 | O elo de sustentação apresenta desgaste acentuado que comprometa o sistema? |  |  |  |
| 05.3 | O cilindro, as molas ou o freio, apresenta desgaste que comprometa a parada imediata? |  |  |  |
| 05.4 | É limpos e lubrificados periodicamente o cilindro do freio e as molas p/o perfeito funcionamento? |  |  |  |
| 05.5 | O cinto está com o encosto e na altura correta, devidamente fixo na coluna da cadeira? |  |  |  |
|  | Sabe instalar o cabo pelo sistema de sustentação e o freio da cadeira, conhece o funcionamento? |  |  |  |
| 06 | O cinturão pará-quedista foi inspecionado de acordo com a recomendação do fabricante? |  |  |  |
| 07 | O talabarte está adequado para a passagem da parte interna da edificação para a cadeira? |  |  |  |
| 07.1 | O talabarte está o mais curto possível só para permitir a ligação ao trava-quedas? |  |  |  |
| 08 | O absorvedor de energia está em perfeito estado e limpo, preso ao cinturão? |  |  |  |
| 09 | Os mosquetões estão em perfeito estado, com as molas e roscas limpas? |  |  |  |
| 10 | O trava-queda funciona perfeitamente, esta limpo e com manutenção sem lubrificantes? |  |  |  |
| 10.1 | O trava-queda apresenta desgaste que comprometa seu funcionamento? |  |  |  |
|  | O trava-queda deve ser instalado no cabo, na posição correta que permita o travamento imediato. |  |  |  |
| Obs: | Todo trabalho com equipamento próximo ã rede elétrica a mesma deve ser isolada. |  |  |  |

Não é permitido qualquer alteração e manutenção a não ser de limpeza, sem a autorização escrita do fabricante.

| 11 | Notificar imediatamente as ANORMALIDADES ENCONTRADAS após sua identificação. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar abaixo qualquer irregularidade e anormalidade encontrada ou item que se encontrar fora da célula sombreada. |  |  |  |
| 12 | Devem ser atendidas as RECOMENDAÇÕES logo após sua notificação. |  |  |
| Até serem tomadas medidas cabíveis a obra deve ser paralisada ou parte, de acordo com a gravidade de cada situação. |  |  |  |
| 13 | # PARTICIPARAM DA INSPEÇÃO / qualificação |  |  |
| Empr. |  | Insp. | Trab. |
| RG |  | RG | RG |